# TFG: Machine Learning para dispositivos AEInnova

Documento de contexto para el Trabajo Fin de Grado sobre datos de monitorización de Motores y Purgadores en proyectos con dispositivos AEInnova. Incluye la exploración de los datasets DatasetI y DatasetZ.

## 0. Resumen de los datos disponibles (exploración)

Se han analizado dos archivos JSON por líneas (formato tipo DynamoDB): DatasetI y DatasetZ.

| Dataset | Total registros | Dispositivos únicos |
| --- | --- | --- |
| DatasetI | 87 057 | 5 |
| DatasetZ | 105 096 | 7 |
| Total | 192 153 | 10 (algunos aparecen en ambos proyectos) |

El detalle por dispositivo (puntos, variables) se recoge en las secciones 3.1 y 3.2.

## 1. Tipos de dispositivos y variables

### 1.1 Motores

| Dispositivo | Variables medidas |
| --- | --- |
| InduEye VibroSense 3 | Vibración y Temperatura (T1) |

- El equipo de motor utilizado en los proyectos es NOD-0007 (InduEye VibroSense 3).

- Modo de funcionamiento (mode): Es crítico tenerlo en cuenta. El dispositivo tiene varios modos de operación y el rango de frecuencia que se mide depende del modo: según el modo, el equipo barre un rango de frecuencias u otro del espectro de vibración.

- Eje físico (axis): El eje que se está midiendo (orientación del sensor, p. ej. x, y, z) también importa. No es lo mismo la vibración en un eje que en otro.

- Readings (datos del espectro): Los dispositivos más nuevos envían readings: muchos puntos del espectro de vibración en un rango de frecuencia que varía según el modo de funcionamiento. En el pasado se enviaban magnitudes agregadas px/py/pz y fpx/fpy/fpz; los nuevos dispositivos pasan a enviar readings (espectro). Para el TFG conviene usar solo los dispositivos que envían readings, que son los que representan la evolución actual del producto.

### 1.2 Purgadores

Dos familias de equipos, con sensores distintos:

| Familia | Nombre | Variables medidas |
| --- | --- | --- |
| LS | LeackSense (LS) | Ultrasonidos y Temperaturas (T1, T2) |
| TS | TempSense (TS) | Solo temperaturas (T1 y T2) |

## 2. Variantes de equipos y evolución

En AEInnova se mejoran continuamente los equipos. Existen:

- Nuevas versiones que envían más información útil o distintos modos de operación.

- Varias variantes de cada tipo de dispositivo (por modelo de placa, firmware, etc.).

Esto implica que en los datasets puede haber:

- Diferentes tipos de placa (p. ej. NOD-0007, DUTNOD-0003, DUTNOD-0004, POCIETSTLTT, POCIELSTL3TTU).

- Diferentes versiones de firmware

- Equipos antiguos (OLD) frente a versiones más recientes (Super OK, 2.0), con posible diferencia en cantidad y calidad de datos.

Para el TFG es importante documentar qué dispositivo/variante corresponde a cada serie temporal o ID de equipo.

## 3. Proyectos y datasets

Se dispone de datos de dos proyectos: DatasetI y DatasetZ.

### 3.1 DatasetI

Total en DatasetI: 87 057 registros, 5 dispositivos.

#### Motor (NOD-0007, InduEye VibroSense 3)

| ID del dispositivo | Notas | Modelo | Producto | Firmware | Puntos | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70B3D5326007D0DA | Buen candidato (muchos puntos, readings) | NOD-0007 | InduEye VibroSense 3 | Orchid_01.26.hex | 37 897 | 31: T1, T2, x, y, z, px1–pz3, fpx1–fpz3, mode, meta_fcnt, gateways_signal, timezone, Po, axis, readings |
| 70B3D5326007D0FE | Buen candidato (muchos puntos, readings) | NOD-0007 | InduEye VibroSense 3 | Orchid_01.26.hex | 28 432 | 12: T1, T2, x, y, z, mode, meta_fcnt, gateways_signal, timezone, axis, readings |
| 70B3D5326007D0D9 | Pocos datos (readings pero pocos puntos) | NOD-0007 | InduEye VibroSense 3 | — | 269 | 10: T1, T2, x, y, z, axis, mode, meta_fcnt, readings |

- En el pasado los motores enviaban px/py/pz (potencia por eje) y fpx/fpy/fpz (frecuencias pico); los nuevos dispositivos envían readings (espectro completo). En el dataset, 70B3D5326007D0DA incluye aún px/py/pz y fpx/fpy/fpz además de readings; 70B3D5326007D0FE y 70B3D5326007D0D9 envían x, y, z y readings. Para el TFG es preferible basarse solo en los datos de dispositivos con readings (todos los listados los tienen) y considerar el formato readings como el de referencia para el producto actual.

- Para el TFG (motores): Tener muy en cuenta modo de funcionamiento y eje físico: el rango de frecuencia de los readings cambia con el modo, y el eje determina qué dirección se está midiendo. No mezclar en el mismo modelo datos de distintos modos o ejes sin normalizar o etiquetar correctamente.

- En la exploración aparecen rangos de T1/T2 con valores anómalos (p. ej. T1 fuera de −50…200 °C); conviene filtrar o marcar en preprocesado.

#### Purgador (DUTNOD-0003, LS: US + 2×T)

| ID del dispositivo | Notas | Modelo | Producto | Firmware | Puntos | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1750323479398620 | OLD (solo 8 meses). Buen candidato (muchos puntos) | DUTNOD-0003 | LS | — | 11 927 | 9: T1, T2, peak_freq, peak_value, rms, saturation, mode, meta_fcnt |
| 0C5032345F395920 | Buen candidato (muchos puntos) | DUTNOD-0003 | LS 2.0 | — | 8 532 | 13: T1, T2, Po, Pulses, pulses, RMS(20–30 kHz), RMS(30–50 kHz), diag, mode, meta_fcnt, gateways_signal, timezone |

### 3.2 DatasetZ

Total en DatasetZ: 105 096 registros, 7 dispositivos. Solo hay purgadores (TS y LS); no hay motores en este proyecto.

#### Purgador TS (solo 2×T: T1 y T2)

| ID del dispositivo | Notas | Modelo | Producto | Firmware | Puntos | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8C1F6458B0006465 | Super OK. Buen candidato (muchos puntos) | DUTNOD-0004 | TS | — | 34 439 | 11: T1, T2, meta_fcnt, mode, peak_freq, peak_value, rms, saturation, gateways_signal, timezone |
| 70B3D5326007D066 | OLD but OK. Buen candidato (muchos puntos) | POCIETSTLTT | TS | — | 25 088 | 8: T1, T2, d3, d4, d5, d6, meta_fcnt |
| 70B3D5326007D061 | OLD but OK. Pocos puntos | POCIETSTLTT | TS | — | 133 | 8: T1, T2, d3–d6, meta_fcnt |
| 8C1F6458B000641C | OLD but OK. Pocos puntos | NOD-0004 | TS | — | 681 | 4: T1, T2, meta_fcnt, timestamp |

- Algunos TS (p. ej. 8C1F6458B0006465) envían también magnitudes de ultrasonidos (peak_freq, rms, saturation) por firmware común con LS erróneo. No son idóneos para los proyectos.

- Los equipos POCIETSTLTT usan canales d3–d6 en lugar de ultrasonidos; 8C1F6458B000641C solo T1, T2 y metadatos. No son idóneos para los proyectos.

#### Purgador LS (US + 2×T)

| ID del dispositivo | Notas | Modelo | Producto | Firmware | Puntos | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8C1F6458B0006422 | Super OK. Buen candidato (muchos puntos) | DUTNOD-0003 | LS 2.0 | — | 29 598 | 19: T1, T2, Po, Pulses, pulses, RMS(20–30 kHz), RMS(30–50 kHz), peak_freq, peak_value, rms, rms_high, rms_low, saturation, diag, mode, meta_fcnt, gateways_signal, timezone |
| 70B3D5326007D068 | OLD and NO. Buen candidato (muchos puntos) | POCIELSTL3TTU | LS | — | 14 993 | 11: T1, T2, d3–d6, meta_fcnt, x, y, z |
| 1750323479398620 | OLD, otra máquina. Pocos puntos | DUTNOD-0003 | LS | — | 164 | 8: T1, T2, peak_freq, peak_value, rms, saturation, meta_fcnt |

- El mismo 1750323479398620 aparece en DatasetI (11 927 puntos) y en DatasetZ (164 puntos de otra máquina); no mezclar series sin indicador de proyecto/máquina.

## 4. Observaciones de la exploración (para preprocesado y ML)

- Heterogeneidad de esquemas: No todos los dispositivos del mismo tipo envían las mismas variables (p. ej. un motor con 31 variables frente a otro con 12).

- Motores: mode y axis: El modo de funcionamiento determina el rango de frecuencia en el que se miden los readings (espectro); el eje (axis) indica qué dirección física se está midiendo.

- Valores anómalos en T1/T2: En la exploración aparecen rangos muy amplios o valores imposibles (p. ej. −500 °C, +500 °C). En preprocesado: umbrales razonables, filtrado o etiquetado de “sensor no conectado”.

- Dispositivos con pocos puntos: 70B3D5326007D0D9 (269), 70B3D5326007D061 (133), 8C1F6458B000641C (681), 1750323479398620 en DatasetZ (164). Decidir si se usan para entrenar, validación o solo análisis.

- Timestamps en milisegundos: Convertir a fecha/hora para analizar estacionalidad, turnos o deriva de sensores.

## 5. Resumen para el TFG

- Motores (InduEye VibroSense 3, NOD-0007)

- Variables: vibración (x, y, z; en el pasado también px/py/pz, fpx/fpy/fpz) y readings (espectro completo). Los nuevos dispositivos envían readings; el formato antiguo era px/py/pz y fpx/fpy/fpz. Para el TFG conviene usar solo los que envían readings, que son los que representan la evolución actual.

- Es fundamental: (a) Modo de funcionamiento (mode): el rango de frecuencia que se mide varía según el modo; (b) Eje que se mide (axis): el eje físico (x, y, z) importa. Los readings son datos del espectro en un rango que depende de modo y eje; hay que tratarlos en consecuencia (segmentar por modo/eje o incluir mode/axis como features).

- En DatasetI: 3 dispositivos motor (37 897 + 28 432 + 269 puntos); todos envían readings.

- Purgadores

- LS: ultrasonidos (rms, peak, saturation; en LS 2.0 también bandas RMS, Pulses, Po) + T1 + T2.

- TS: T1 + T2 (algunos con peak/rms/saturation por error en firmware).

- Identificar en cada registro si es LS o TS para elegir bien las features (p. ej. no usar ultrasonidos en series TS puras).

- Heterogeneidad de equipos

- Distintos modelos (NOD-0007, DUTNOD-0003, DUTNOD-0004, POCIETSTLTT, POCIELSTL3TTU).

- Versiones OLD vs nuevas (LS 2.0, “Super OK”).

- Esto puede afectar a normalización, detección de anomalías y generalización del modelo.

- Datasets

- DatasetI: 87 057 registros; 3 motores NOD-0007, 2 purgadores LS (DUTNOD-0003).

- DatasetZ: 105 096 registros; solo purgadores (TS y LS), 7 dispositivos; incluir metadatos de dispositivo y tipo (TS/LS) en el pipeline de ML.

Con esta información se puede definir el alcance del TFG (qué dispositivos, qué variables y qué proyectos usar) y documentar las decisiones de preprocesado y modelado.